UAB ,,Želdynų vizija“

[image: image1.png]



TRAKŲ PUSIASALIO PILIAVIETĖS, TRAKŲ PILIAKLANIO (AUKŲ KALNO)
ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA
Projekto užsakovas: Trakų istorijos muziejus
     


     Projekto vadovas:     dr. J. Bačkaitis

Lekėčiai, 2019
TURINYS

Psl.

1. Istoriniai duomenys apie tiriamą teritoriją







3
2. Darbų metodika










6
3. Trakų pilies piliavietės želdinių dendrologiniai ir dendrometriniai parametrai


8
4. Trakų pilies piliavietės želdinių sanitarinė būklė ir projektuojamos ūkinės priemonės

10
PRIEDAI











13
1. Trakų pilies piliavietės želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis


            13
2. Trakų pilies piliavietės želdinių taksoraštis






-

3. Trakų pilies piliavietės želdinių planšetas (M 1 : 800)





-
1. ISTORINIAI DUOMENYS APIE TIRIAMĄ TERITORIJĄ
Trakų miesto ŠR dalyje yra archeologinę, architektūrinę, istorinę, krašovaizdinę, urbanistinę reikšmę turintis plačiai žinomas objektas – Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių kompleksas (1021) bei į jo teritoriją įeinanti Trakų pilies piliavietė (Nr. 27124) (www.kpd.lt).

Komplekso vertingosios savybės – planavimo sprendiniai, žemės ir jos paviršiaus elementai, upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai, be to supančioje aplinkoje yra Trakų senamiestis (Nr. 17114).

Komplekso planavimo sprendiniams priklauso plano struktūros, tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, kuriuos formuoja pusiasalio pilies liekanos, dominikonų vienuolyno pastatas, parko fragmentai ir teritorijos PV dalyje, gynybiniame griovyje - fosoje, XIX a. - XX a. vid. susiformavęs gyvenamosios zonos užstatymas vienaaukščiais mediniais namais;
Komplekso žemės ir jos paviršiaus elementai:

1) suformuotas reljefas: 
     a) pilies PV dalies kieme - lygus, ŠR dalyje - su kalva, vadinama Aukų kalnu;
     b) gynybiniai grioviai (priekinis apie 15 m pločio ir 2 m gylio griovys, skyręs priekinę pilies dalį nuo sausumos ŠV ir PV pusėse, 15 m pločio ir apie 3 m gylio griovys, skyręs priekinę pilies dalį ir Aukų kalną bei 6-14 m pločio ir 3 m gylio griovys, juosęs Aukų kalną; priekinio griovio PV dalis užpilta ir čia XIX a. - XX a. vid. susiformavo gyvenamosios zonos užstatymas, kiti grioviai iš dalies užslinkę, Aukų kalną juosęs griovys nebaigtas kasti); 
     c) šlaitai (statūs 12-14 m aukščio Aukų kalno šlaitai, kurių apačią tvirtina mūrinės atraminės sienos, o paviršių - plūkto molio sluoksnis, statūs 3-5 m ir 7-8 m aukščio priekinės pilies dalies šlaitai į Bernardinų ežerą ir ŠV gynybinį griovį; užpylus PV gynybinį griovį, užpilta ir dalis PV šlaito); 
2) mūrinės atraminės sienos (lauko akmenų 0,8-1,5 m storio iki 3,6 m aukščio sienos, tvirtinusios piliavietės šlaitus ir gynybinius griovius nuo slinkimo; sienų dalis iki dabartinio žemės paviršiaus nuardyta, dalis sienos Aukų kalno papėdėje atvalyta, konservuota ir eksponuojama); 
3) medinės atraminės sienelės (stulpelių ir storų tašytų lentų sienelės, saugojusios priekinio gynybinio griovio atramines sienas nuo paplovimo; sienelės užslinkę ar užpiltos); 
4) kultūrinis sluoksnis (įvairaus storio sluoksnis su pastatų, kalkių degimo krosnių liekanomis ir įvairiais archeologiniais radiniais; dalis piliavietės kultūrinio sluoksnio sunaikinta statant dominikonų vienuolyną ir vėlesnių statybų metu, dalis kultūrinio sluoksnio ištirta ilgamečių archeologinių tyrinėjimų metu);
5) XIX a. I p. lauko akmenų grindinys dominikonų vienuolyno vidaus kiemo nužemėjusioje PV dalyje; XIX a. II p. lauko akmenų grindinys priešais vienuolyno pastatą, PV jo pusėje; 
6) XIX a. I p. lauko akmenų mūro atraminė siena vienuolyno vidaus kieme;
Trakų pusiasalio pilis - vienas iš didžiausių ir galingiausių Lietuvos gynybinių kompleksų, XIV a. kovų su kryžiuočiais vieta. Manoma, kad XIII a. pusiasalyje buvo medinė pilis; statant mūrinę pilį, medinė palaipsniui nugriauta. 
Statyta keliais etapais. Iki XIV a. pab. - XV a. pr. susidarė netaisyklingas, beveik keturkampis aptvarinės pilies planas. XV a. baigus aptverti priekinį kiemą pusiasalio PV dalyje, gynybine siena su 3 bokštais apjuostas ir kalnas, vadinamas Aukų kalnu, pusiasalio ŠR dalyje. Aukų kalne pradėtas statyti rūmų statinių kompleksas, kuris, spėjama, nebuvo baigtas. Iki XIV a. 8 d-mečio Kryžiuočių ordino kariuomenė Trakus pasiekdavo tik retkarčiais. 8 d-mečio II p. - 10 d-mečio I p. Trakai tapo nuolatinių kovų vieta. 1377, 1382, 1384 m. pilis buvo smarkiai pulta ir apgriauta. Nebaigtą atstatyti 1390 m. sudegino pati įgula, artėjant kryžiuočių kariuomenei. 
Iš negilaus kultūrinio sluoksnio nustatyta, kad pilis buvo mažai naudojama. Kurį laiką joje gyveno Kęstutis, Skirgaila, Vytautas ir Žygimantas Kęstutaitis, kurį pilyje nužudė sąmokslininkai.

XVI a. pab. - XVII a. I p. pilyje jau buvo Trakų vaivadijos teismas, kai kuriuose bokštuose - kalėjimas. Per 1654 - 1667 m. Lenkijos ir Lietuvos karą su Rusija pilis buvo sugriauta ir nebeatstatyta. 
Pilies kiemuose XVII - XVIII a. rinkdavosi Trakų apskrities bajorų seimeliai, išlikusiuose bokštuose buvo įrengtas bajorų kalėjimas. Geriau išlikusiame PR bokšte dar XIX a. I p. buvo įvairių administracinių įstaigų. 
1779 m. buvusio PV pilies vartų bokšto vietoje dominikonai pradėjo statyti didelę trinavę bažnyčią. 1822 - 1823 m. nebaigtos statyti bažnyčios ŠV navoje dominikonai įrengė koplyčią, o PR navoje - vienuolyną, kurį 1864 m. uždarius, pastatai buvo atiduoti administracinėms įstaigoms, teritorija paversta parku.
Piliakalnyje (Pilies kalne, Aukų kalne) 1854 m. E. Tiškevičius ieškodamas požemių padarė aikštelės skersinį pjūvį bei iškasė 7 šurfus, surado mūrinius šlaito tvirtinimus. 
1962 m. A. Tautavičius ištyrė didžiąją aikštelės dalį - iš viso 582 m2 plotą. Ankstyviausių įtvirtinimų liekanos yra sunaikintos vėlesnės rekonstrukcijos metu ar užpiltos storu žvyro sluoksniu. Tuomet kalva gerokai paaukštinta užpilant daugiau kaip 3 m žvyro sluoksnį, šlaitus sustiprinant plūktu moliu. Pašlaitėje pradėtas kasti 6-13 m pločio, 3 m gylio griovys (jo nebuvo ŠV ir PR papėdėse), kurio vidiniame krašte iš akmenų mūryta 260 m ilgio, 1,1-1,4 m storio siena. Tiek siena, tiek ir griovys liko nebaigti. Aikštelė apjuosta 50x15 m dydžio, 2 m storio plytų-akmenų gynybine siena. 2 m aukštesnėje jos PR dalyje pastatytas (atrodo, irgi liko neužbaigtas) 15x18 m dydžio plytų-​akmenų mūro pastatas su iki 1,8 m storio sienomis. Į ŠV nuo jo liko keturkampis 35x14 m dydžio pilies kiemas. Jo ŠR kampe iškastoje 13x7 m dydžio, iki 1,8 m gylio duobėje buvo pradėtas iš akmenų mūryti keturkampis pastatas ar bokštas. Aikštelėje, be mūro griuvenų, beveik nerasta archeologinių radinių, aptiktos tik 3 geležinės vinys, užrakto dalis, kaltelis, arbaleto strėlės antgalis, pora neaiškių dirbinėlių, 17 žiestos keramikos šukių.
[image: image4.jpg]


 [image: image2.png]




1 pav. Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių kompleksas ~2018 ir ~1998 metus
Piliakalnio statiniai įėjo į Trakų pusiasalio pilies gynybinį kompleksą. Jo raida nėra visiškai aiški. Ikišiolinių tyrimų metu išskirti du pagrindiniai pilies raidos etapai: jos pastatymas ir rekonstrukcija. 1413 m. Trakuose lankęsis flamandų riteris Žilberas de Lanua mini seną medinę pilį. Tiksliau nedatuotame XV a. pradžios dokumente minima medinė pilis ant kalno, turinti dvi mūro sienas. Panašu, kad mūrinė Trakų pusiasalio pilis pradėta statyti tik XV a.
Viena iš 10 Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso dalių – parko fragmentai (Nr. 22721), kurių vertingosios savybės:

1) planavimo sprendiniai - parko planinės, tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai;
2) takai, keliai ar jų dalys, dangos - ŠR-PV krypties tako-alėjos, kertančios pilies priekinės PV dalies kiemą P dalyje, trasa; tako aplink Aukų kalną pusiasalio ŠR dalyje trasa;
3) želdynai ir želdiniai - pilies galinėje ŠR dalyje:

* medžių grupės ant Aukų kalno (vyrauja: K, Gl, T, P); 
* lapuočių medžių grupė pilies priekinės PV dalies kieme (vyrauja K); 
* lapuočių medžių alėja pilies priekiniame kieme (vyrauja: L, K); 
* tako, juosiančio Aukų kalną, apsodinimo lapuočiais medžiais pobūdis (vyrauja: K, L, T);
* pusiasalio pakrantės apželdinimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis;

2. Darbų metodika

Trakų pilies piliavietėje (apie 3,3 ha teritorijoje) visi medžiai buvo inventorizuoti 2019 metų rudenį. Inventorizacijos metu kiekvienam augalui buvo nustatoma:

1) rūšis,

2) aukštis, augalams iki 2 m H – 0,1 m tikslumu, nuo 2 iki 6 m H – 0,5 m tikslumu, aukštesniems nei 6 m H - 1 m tikslumu (Vertex Laser VL5 aukštimačiu),

3) skersmuo, 1 cm tikslumu (matuojant jį Haglof žerglėmis 2 statmenomis kryptimis (1,3 m H) ir išvedant vidurkį, o > 65 cm skersmens medžiams – apjuosiant juos matavimo juosta). 

4) sanitarinė būklė pagal ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse (2008), pateikiamą (kiek detalizuotą) metodiką.

Sumedėjusių augalų būklė vertinta 6 balų sistema (1 – gera būklė, 2 - vidutinė, 3 - patenkinama, 4 - bloga, 5 - labai bloga, 6 – sausuolis) atsižvelgiant į keletą rodiklių: defoliacijos laipsnį; ligų intensyvumą bei kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį; medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą; genėjimo intensyvumo laipsnį; pasvirimo laipsnį, stelbimą ir kt.

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, augalą lyginant su sąlygiškai sveiku augalu. Jei vertinamo medžio būklei inventorizacijos metu įtakos turi keletas veiksnių, pvz., jis apgenėtas, pažeistas vabzdžių ar ligų, o t. p. mechaniškai pažeistas jo kamienas, tokiu atveju į apskaitos kortelę buvo įrašomas blogiausios būklės, pagal bet kurį rodiklį, balas.
Esant reikalui želdinių būklę nurodyti Taisyklėse įtvirtintoje 3(4) balų sistemoje – taksoraštyje 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 būklės, 4 ir 5 būklės medžiai – 3 būklės, o 6 būklės – 4 būklės medžiams.

5) (2)3-5 būklės augalams - jų būklės priežastys, t. p. pateikiamos pastabos apie gyvatvores, įdomesnius medžius ir kt.

6) reikalingos tvarkymo (ūkinės) priemonės:

    a) ūkinės priemonės pavadinimas – (medį reikia) šalinti, atjauninti, genėti, atsodinti,

    b) tvarkymo priemonės eiliškumas:

     * skubiai (medžiai kirstini šiemet) - pavojingai pasvirę ant intensyviai naudojamų pėsčiųjų takų, pastatų; visiškai sutrūnijusiais, tuščiaviduriais kamienais (ypač minkštieji lapuočiai) ir t.t.;

      * 1 eilėje (1-5 metų bėgyje) kirstini 4 ir 5 būklės medžiai (dėl puvinių, stelbimo ir kt.),

      * 2 eilėje (6-10 metų bėgyje) pagal būklę kirstini kiti medžiai ar krūmai),

      * projektiniais tikslais kertami medžiai, kurių sanitarinė būklė gera ar vidutinė, bet jie (būdami menkaverčiai) stelbia vertingesnes, retesnes medžių rūšis, kertami kraštovaizdžio tvarkymo, medžių akcentų atvėrimo tikslais ar pan.
Duomenys apdoroti su ArcMap ir Excel programomis.

***

Pastebėtina, kad inventorizuoti želdiniai patenka į kultūros vertybių registro teritorijas -  Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių kompleksą (kodas 1021) bei Trakų pilies piliavietę (Nr. 27124).
Visi inventorizuoti želdiniai priskiriami saugotiniems pagal ,,Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ priedo 1.1 (kurortinė teritorija), 5 (kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijos) bei 9 (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija) punktus. 

Akivaizdu, kad nesaugotini tik visi iki 12 cm skersmens medžiai, o taip pat bet kokio skersmens tuopos, drebulės, baltalksniai, ievos, blindės, tujos, invaziniai (bei retesni introdukuoti) medžiai, sausuoliai, nulaužti, išversti, bebrų pažeisti medžiai bei visi esami krūmai.
3. TRAKŲ PILIES PILIAVIETĖJE želdinių dendrologiniai ir dendrometriniai parametrai
Trakų pilies piliavietėje inventorizuota 254 medžiai bei 12 vnt. stambesnių bei svarbesnių (dėmesio vertų) krūmų (neskaitant augančių 2 gyvatvorėse). Dalis medžių turi 2-8 kamienus, tad bendras inventorizuotų medžių kamienų kiekis yra 290 vnt.

Iš viso inventorizuotame plote identifikuota 12 šeimų, 20 genčių, 24 rūšių taksonai sumedėjusių augalų (1 lentelė).

Spygliuočių medžių yra 34 vnt. (1 lentelė) (tačiau 25 vnt. yra 1-2 m H tujų eilėje), kietųjų lapuočių - 181 vnt., minkštųjų lapuočių – 39 vnt. Akivaizdu, kad labiausiai čia paplitę paprastieji klevai – 167 vnt. (arba 65,7 % nuo visų medžių).

1 lentelė. Trakų pilies piliavietės želdiniuose augančių medžių ir krūmų pasiskirstymas pagal dendrologinę nomenklatūrą.

	Šeima
	Gentis
	Rūšis
	Rūšių ir formų kiekis
	Medžių ir krūmų kiekis

	Kiparisiniai
	Tuja
	vakarinė
	1
	25

	
	Kadagys
	kininis
	1
	2

	
	
	tarpinis 
	1
	1

	Pušiniai
	Pušis
	paprastoji
	1
	9

	Viso:   2
	3
	4
	4
	37

	Liepiniai
	Liepa
	paprastoji?
	1
	3

	
	
	mažalapė
	1
	23

	Gluosniniai
	Drebulė / Tuopa
	drebulė
	1
	1

	
	
	plaukuotavaisė
	1
	1

	
	Gluosnis, karklas
	blindė
	1
	1

	Erškėtiniai
	Trešnė
	trešnė
	1
	1

	
	Gudobelė
	vienapiestė
	1
	1

	
	Ieva
	paprastoji
	1
	1

	
	Šermukšnis
	paprastasis
	1
	1

	
	Kriaušė
	miškinė
	1
	1

	
	Lanksva
	guobalapė
	1
	2+*

	Hortenzijiniai
	Jazminas
	darželinis
	1
	1

	Kleviniai
	Klevas
	paprastasis
	1
	167

	Kaštoniniai
	Kaštonas
	paprastasis
	1
	1

	Beržiniai
	Beržas
	karpotasis
	1
	7

	
	
	plaukuotasis
	1
	1

	Bukiniai
	Ąžuolas
	paprastasis
	1
	1

	Alyvmediniai
	Uosis
	amerikinis
	1
	10

	
	Alyvos
	paprastosios
	1
	4

	Buksmediniai
	Buksmedis
	paprastasis
	1
	1

	Viso:        10
	17
	20
	20
	229

	Iš viso:      12
	20
	24
	24
	266


Inventorizuotoje teritorijoje retų medžių rūšių nėra, tačiau gamtos mylėtojai gali pasigrožėti senais, stambiais medžiais. Net 4 medžiai – 2 paprastosios liepos, 1 paprastasis klevas ir 1 paprastasis uosis – pasiekė 27 – 29 m aukštį. 
Pagal skersmenį inventorizuotoje teritorijoje daugiausiai yra 31-40 cm skersmens medžių, tačiau vidutinis čia augantis medis šiuo metu yra apie 19 m aukščio ir 44 cm skersmens.

Atlikus planuojamus kirtimus, medžių kiekio pasiskirstymas (tiek pagal skersmenį, tiek pagal aukštį) išliks panašus.
Net 8 paprastieji klevai bei 1 mažalapė liepa pasiekė 82-144 cm skersmenį, o dėl ypač aukštos estetinės vertės 7 piliavietės teritorijoje augančius medžius reikėtų ypač puoselėti (2 lentelė).
2 lentelė. Estetiniu požiūriu ypač vertingi sumedėję augalai

	Skl.
	Rūšis
	H,
m
	D, cm
	Būklė
	Pastabos
	Rekomenduojamos ūkinės priemonės

	11
	Klevas paprastasis
	28
	82
	3
	kamieno dvišakumo plyšimas
	surišti lają

	91
	Klevas paprastasis
	19
	63
	3
	medienos puvinys
	

	96
	Klevas paprastasis
	21
	70
	1
	2 kamienai
	

	
	
	21
	55
	1
	
	

	133
	Klevas paprastasis
	24
	88
	2
	žiemospirgis
	

	161
	Klevas paprastasis
	22
	87
	2
	yra drevių
	

	178
	Klevas paprastasis
	23
	144
	3
	Gamtos paminklas,

kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių
	surišti lają, ,,lengvinti“ 1 šaką

	245
	Klevas paprastasis
	23
	82
	1
	
	


Mūsų nuomone, visiems 2 lentelėje paminėtiems (ir kitiems retesniems ar įdomesnės išvaizdos) medžiams-akcentams turėtų būti profesionaliai pašalinamos stambesnės sausos šakos, uždažomos žaizdos, pašalinami juos užstojantys ar kitaip jų estetinę vertę mažinantys medžiai ar krūmai, bent jau dalies jų lokalizacijos vietos turėtų atsispindėti želdinių schemose it t.t.

Aplink medžius-akcentus laikui bėgant reikėtų formuoti bent 3 arų (~10 m atstumu nuo medžio) mikroaikšteles (medžių apžvelgiamumui padidinti). Žinoma vykdant tokį medžių ,,atvėrimą“, reikėtų atsižvelgti į akcentų lokalizacijos vietas, greta augančių medžių vertingumą, sveikatingumą ir kitus veiksnius.

Trakų pilies piliavietėje, kaip jau minėta, yra nemaža medžių (9,1 %) turinčių ne po vieną, o po keletą (2 – 8 vnt.) kamienų. Dvikamienių medžių buvo užfiksuota 16 vnt., trikamienių – 5 vnt., keturkamienių – 1 vnt., aštuonkamienių - 1 vnt. Tik 3 medžių kamienai pasvirę 15-45º kampu.

Stambūs drevėti medžiai, piliavietės lankytojams nekeliantys didesnio pavojaus, nebūtinai turi būti iškertami iš karto - jie pasitarnauja biologinės įvairovės tikslams (smulkiųjų žinduolių, paukščių ir vabzdžių buveinėms), pvz., netgi 219 Nr. pažymėtas labai blogos būklės beržas, kuriame peri dančiasnapis, gali būti iki ~10 m pažeminamas, o ne iškertamas.
4. TRAKŲ PILIES PILIAVIETĖS želdinių sanitarinė būklė ir projektuojamos ūkinės priemonės

Skirtingos būklės medžiai Trakų pilies piliavietėje išsidėstę labai netolygiai – iš dalies tai susieta su medžių amžiumi ir rūšimis. Inventorizuotoje teritorijoje šiuo metu apie 58,6 % medžių (ar jų kamienų) būklė yra gera, 15,9 % - vidutiniška, 16,2 % - patenkinama, 6,2 % - bloga, 3,1 % - l. bloga (2 pav.).

Vertinant piliavietės želdinių būklę nuo 1 iki 5 nustatyta, kad vidutinė medžio (kamieno) būklė šiuo metu yra apie 1,9 balo, t.y. arti vidutinės.

Pašalinus visus numatytus kirsti medžius (kamienus) vidutinė inventorizuotos teritorijos medžio (kamieno) būklė pagerėtų bent 0,3 balo. Po sanitarinių - kraštovaizdžio formavimo kirtimų jau apie 65,1 % Trakų pilies piliavietės medžių (kamienų) būtų geros būklės, o blogos ir labai blogos būklės medžių (kamienų) liktų tik apie 5,4 % (2 pav.). 
Beveik visi nenumatyti kirsti blogos ir labai blogos būklės medžių kamienai - stambūs ir seni (53-91 cm D), vidutinis jų skersmuo - 62 cm.
[image: image3.png]Kamieny kiekis, vnt.

180

160

.
Iy
3

-
N
S

.
Q
3

%
S

@
S

IS
S}

N
S)

o

M pries kirtimus

W po kirtimy

3 4

Baklé





2 pav. Medžių (kamienų) kiekiai pagal būklę (esamą ir projektuojamą)
Realiai geros būklės medžių kamienų po kirtimų taps dar kiek daugiau - dar labiau sumažės vidutinės-patenkinamos būklės ir padaugės geros būklės medžių kamienų, nes po atliktų sanitarinių–kraštovaizdžio formavimo kirtimų padaugės saulės šviesos, bus šiek tiek iškirsta kitus užgožiančių medžių, be to pasilikusiems (šiuo metu stelbiamiems) medžiams, dėl sumažėjusios šaknų konkurencijos, kiek padidės mitybiniai plotai.

Vertinant Trakų pilies piliavietės želdinių būklės blogėjimo priežastis akivaizdu, kad didžiausią blogesnės nei ,,geros“ būklės medžių (kamienų) dalį sudaro medienos puvinio (52,5 %) pažeisti, žaizdoti (43,3 %) ar/ir įvairiu laipsniu stelbiami (29,2 %) augalai.

Detaliai išanalizavus želdinių būklę nuspręsta, kad dėl objektyvių priežasčių artimiausiu metu reikėtų visiškai pašalinti 21 medį (32 kamienus). Bendrai iš Trakų pilies piliavietės planuojama iškirsti apie 12 % esamų medžių kamienų, bet tik 8,3 % medžių nuo bendro jų kiekio (2 lentelė).

I eilėje, t.y. artimiausiame penkmetyje dėl blogos sanitarinės būklės ar/ir keliamo pavojaus praeiviams, reikėtų iškirsti 26 medžius (kamienus). 
Medžiams, kuriems dėl blogos būklės ar stelbimo reikia išpjauti po vieną ar kelis kamienus, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginį medienos ryšį su pasiliekančiais kamienais, reikia uždažyti (saugant nuo papildomo grybinių ligų patekimo į pasilikusią medžio dalį).

Projektiniais tikslais (dėl erdvių formavimo, esamos/būsimos infrastruktūros, didėjančio pasvirimo, vertingesnių rūšių stelbimo ir pan.) reikia iškirsti 4 medžius (kamienus). Vykdant piliavietės ar piliakalnio tvarkymo darbus kraštovaizdiniu pagrindu, galima pašalinti ir šiek tiek didesnį medžių kiekį, tačiau būtina atsižvelgti į jų rūšį, būklę, amžių bei estetinę vertę.
2 lentelė. Kertamų medžių rūšys, eiliškumas ir kiekiai (kamienų), vnt.

	Medžio rūšis
	Kirsti I eilėje, vnt.
	Kirsti projekt. tikslais, vnt.
	Bendras kertamų medžių/kamienų kiekis, vnt.

	Beržas karpotasis
	1
	
	1

	Blindė
	3
	
	3

	Klevas paprastasis
	17
	6
	23

	Liepa mažalapė 
	2
	
	2

	Tuopa plaukuotavaisė
	1
	
	1

	Uosis paprastasis
	2
	
	2

	Viso:
	26
	6
	32


Kaip jau minėta, Trakų pilies piliavietėje daugiausia bus iškertama stelbiamų, puvinio pažeistais kamienais ar dėl kitų priežasčių gera būkle nepasižyminčių įvairių rūšių medžių. Atkreiptinas dėmesys, kad 0,5 m skersmenį pasiekusių medžių/kamienų kertama tik 3 vnt. (iš tokio stambumo 85 vnt. esamų), o vidutinė jų būklė yra apie 4,7 balo (t. y. artima labai blogai).

Geros būklės saugotinų medžių kamienų Trakų pilies piliavietėje planuojama iškirsti tik 2 vnt. (<30 cm D) – dėl apšvietimo pagerinimo identiškoms ar dar vertingesnėms medžių rūšims
Genėti (pritrumpinant) sausas, džiūstančias, išstypusias bei medžių atsparumo vėjui neužtikrinančias viršūnes, o taip pat teritorijos lankytojams potencialiai pavojingas pavienes skeletines šakas tikslinga bent 14 medžių, tačiau kirtimų metu aplaužius šakas ar pasiliekančių medžių viršūnes (arba pastebėjus stambesnių sausų šakų ant pasiliekančių medžių), turi arba gali būti (priklausomai nuo nulaužtų/pakibusių ar sausų šakų pavojingumo) genima daugiau medžių. 
Lajų skeletinių šakų surišimas (,,kobra“ ar pan.) tikslingas bent 5 medžiams (42-144 cm D). Pastebėtina, kad netaikant genėjimo ir/ar surišimo, praktiškai nėra galimybių išsaugoti kai kurių senųjų Trakų pilies piliavietės medžių bei užtikrinti visuomenės saugumą.
Esamų šviežių žaizdų uždažymas (akriliniais ar aliejiniais dažais) rekomenduotinas bent 7 medžiams (kad neįsimestų medieną ardantys grybai). Uždažyti tikslinga ir storesnių nupjautų šakų vietas.
***

Želdinių (atkuriamoji) vertė buvo apskaičiuojama vadovaujantis ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais (2015)“. Bendra visos piliavietės sumedėjusios augalijos (atkuriamoji) vertė yra 245.693,5 euro, o saugotinų medžių – 241.422,75 eurai.

Dešimties pačių brangiausių medžių (9 klevų ir 1 uosio) kaina yra 19.825 eurai. 

PRIEDAI

I priedas. Trakų pilies piliavietės želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis

	Skl.
	Įvykdyta

	Šalinti, 1 eilėje

	8, 17, 40, 48, 53, 63, 69, 76, 108, 124, 138, 140, 162, 190, 197, 206, 250
	

	
	

	Šalinti atskirus kamienus

	61, 121, 173, 175, 187
	

	
	

	Šalinti, projektiniais tikslais

	33, 37, 85, 177
	

	
	

	Genėti

	24, 60, 95, 104, 129, 134, 135, 137, 142, 164, 178, 219, 223, 228
	

	
	

	Uždažyti

	15, 110, 150, 151, 160, 202, 224
	

	
	

	Surišti

	11, 34, 178, 199, 223
	

	
	


TRAKŲ PUSIASALIO PILIAVIETĖS, TRAKŲ PILIAKLANIO (AUKŲ KALNO)
ŽELDINIŲ TAKSORAŠTIS

	Nr.
	Rūšis
	H, m
	D,

cm
	Bū

klė
	Pastabos
	Ūkinės priemonės
	Saugojamumas
	Vertė,
€

	1
	Klevas paprastasis
	15
	36
	1
	
	
	S
	972,0

	2
	Klevas paprastasis
	14
	40
	1
	
	
	S
	1080,0

	3
	Klevas paprastasis
	22
	64
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių
	
	S
	864,0

	4
	Klevas paprastasis
	23
	65
	3
	yra drevių
	
	S
	1316,3

	5
	Klevas paprastasis
	22
	47
	1
	
	
	S
	1269,0

	6
	Klevas paprastasis
	22
	46
	2
	medienos puvinys
	
	S
	931,5

	7
	Klevas paprastasis
	21
	60
	1
	
	
	S
	1620,0

	8
	Klevas paprastasis
	25
	71
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	0

	9
	Klevas paprastasis
	25
	53
	3
	yra drevių
	
	S
	1073,3

	10
	Klevas paprastasis
	20
	39
	1
	
	
	S
	1053,0

	11
	Klevas paprastasis
	28
	82
	3
	kamieno dvišakumo plyšimas, gražus
	surišti lają
	S
	1660,5

	12
	Klevas paprastasis
	19
	45
	1
	
	
	S
	1215,0

	13
	Klevas paprastasis
	19
	35
	1
	
	
	S
	945,0

	14
	Liepa mažalapė
	19
	36
	1
	
	
	S
	648,0

	15
	Klevas paprastasis
	18
	36
	3
	kamieno žaizda (-os)
	uždažyti žaizdas
	S
	729,0

	16
	Kaštonas paprastasis
	18
	34
	2
	lapų kenkėjai
	
	S
	688,5

	17
	Liepa mažalapė
	20
	20
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	270,0

	18
	Uosis paprastasis
	23
	34
	1
	
	
	S
	918,0

	19
	Liepa mažalapė
	23
	36
	1
	4 kamienai
	
	S
	648,0

	19
	Liepa mažalapė
	23
	34
	1
	
	
	S
	612,0

	19
	Liepa mažalapė
	22
	30
	1
	
	
	S
	540,0

	19
	Liepa mažalapė
	22
	27
	1
	
	
	S
	486,0

	20
	Liepa paprastoji?
	24
	66
	1
	
	
	S
	1188,0

	21
	Klevas paprastasis
	22
	68
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	1377,0

	22
	Klevas paprastasis
	22
	56
	1
	
	
	S
	1512,0

	23
	Alyvos paprastosios
	1,5
	
	1
	
	
	N
	46,0

	24
	Klevas paprastasis
	21
	75
	3
	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, kamieno dvišakumo plyšimas pradžia
	genėti
	S
	1518,8

	25
	Klevas paprastasis
	24
	60
	2
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	1215,0

	26
	Liepa paprastoji
	27
	62
	3
	yra drevių, žiemospirgis
	
	S
	837,0

	27
	Klevas paprastasis
	16
	39
	2
	stelbiamas (-a)
	
	S
	789,8

	28
	Klevas paprastasis
	19
	33
	1
	
	
	S
	891,0

	29
	Klevas paprastasis
	18
	23
	1
	
	
	S
	621,0

	30
	Klevas paprastasis
	19
	37
	1
	
	
	S
	999,0

	31
	Uosis paprastasis
	23
	40
	1
	
	
	S
	1080,0

	32
	Klevas paprastasis
	23
	41
	1
	
	
	S
	1107,0

	33
	Klevas paprastasis
	21
	33
	1
	
	kirsti proj. tikslais
	S
	891,0

	34
	Klevas paprastasis
	21
	42
	2
	formuojasi kamieno dvišakumo plyšimas
	surišti lają
	S
	850,5

	35
	Klevas paprastasis
	20
	31
	1
	
	
	S
	837,0

	36
	Klevas paprastasis
	18
	40
	1
	
	
	S
	1080,0

	37
	Klevas paprastasis
	20
	24
	2
	stelbiamas (-a)
	kirsti proj. tikslais
	S
	486,0

	38
	Klevas paprastasis
	22
	29
	1
	
	
	S
	783,0

	39
	Klevas paprastasis
	21
	29
	2
	stelbiamas (-a)
	
	S
	587,3

	40
	Klevas paprastasis
	19
	22
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	445,5

	41
	Klevas paprastasis
	21
	31
	1
	
	
	S
	837,0

	42
	Klevas paprastasis
	20
	30
	1
	
	
	S
	810,0

	43
	Klevas paprastasis
	20
	40
	1
	
	
	S
	1080,0

	44
	Klevas paprastasis
	24
	46
	1
	
	
	S
	1242,0

	45
	Liepa paprastoji?
	27
	71
	1
	
	
	S
	1278,0

	46
	Ąžuolas paprastasis
	23
	29
	4
	3 kamienai, kamieno žaizda (-os)
	
	S
	391,5

	46
	Ąžuolas paprastasis
	22
	27
	2
	stelbiamas (-a)
	
	S
	546,8

	46
	Ąžuolas paprastasis
	23
	26
	1
	
	
	S
	702,0

	47
	Klevas paprastasis
	24
	30
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	607,5

	48
	Liepa mažalapė
	17
	27
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	364,5

	49
	Liepa mažalapė
	19
	60
	3
	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, yra drevių, stelbiamas (-a)
	
	S
	810,0

	50
	Klevas paprastasis
	25
	43
	1
	
	
	S
	1161,0

	51
	Klevas paprastasis
	25
	49
	1
	
	
	S
	1323,0

	52
	Klevas paprastasis
	19
	28
	1
	
	
	S
	756,0

	53
	Klevas paprastasis
	14
	21
	3
	2 kamienai, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	425,3

	53
	Klevas paprastasis
	14
	19
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	384,8

	54
	Liepa mažalapė
	20
	52
	1
	
	
	S
	936,0

	55
	Liepa mažalapė
	24
	51
	1
	
	
	S
	918,0

	56
	Liepa mažalapė
	19
	59
	1
	
	
	S
	1062,0

	57
	Alyvos paprastosios
	1
	
	1
	
	
	N
	46,0

	58
	Klevas paprastasis
	21
	52
	1
	
	
	S
	1404,0

	59
	Alyvos paprastosios
	1,5
	
	1
	
	
	N
	46,0

	60
	Klevas paprastasis
	23
	82
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų
	genėti
	S
	1660,5

	61
	Klevas paprastasis
	23
	38
	1
	3 kamienai
	
	S
	1026,0

	61
	Klevas paprastasis
	19
	23
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	465,8

	61
	Klevas paprastasis
	16
	16
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	324,0

	62
	Klevas paprastasis
	21
	34
	1
	
	
	S
	918,0

	63
	Klevas paprastasis
	20
	37
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	0

	64
	Klevas paprastasis
	20
	48
	1
	
	
	S
	1296,0

	65
	Alyvos paprastosios
	1,5
	
	1
	
	
	N
	46,0

	66
	Klevas paprastasis
	20
	59
	1
	
	
	S
	1593,0

	67
	Klevas paprastasis
	18
	35
	1
	
	
	S
	945,0

	68
	Uosis paprastasis
	25
	51
	1
	
	
	S
	1377,0

	69
	Klevas paprastasis
	21
	25
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	506,3

	70
	Klevas paprastasis
	23
	45
	1
	
	
	S
	1215,0

	71
	Klevas paprastasis
	22
	64
	3
	medienos puvinys, yra drevių
	
	S
	1296,0

	72
	Klevas paprastasis
	17
	71
	2
	medienos puvinys
	
	S
	1437,8

	73
	Klevas paprastasis
	16
	53
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	715,5

	74
	Klevas paprastasis
	16
	44
	1
	
	
	S
	1188,0

	75
	Klevas paprastasis
	23
	56
	1
	
	
	S
	1512,0

	76
	Klevas paprastasis
	17
	24
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	486,0

	77
	Klevas paprastasis
	23
	35
	1
	
	
	S
	945,0

	78
	Klevas paprastasis
	25
	45
	1
	
	
	S
	1215,0

	79
	Klevas paprastasis
	24
	48
	2
	formuojasi kamieno dvišakumo plyšimas
	
	S
	972,0

	80
	Klevas paprastasis
	22
	33
	1
	
	
	S
	891,0

	81
	Klevas paprastasis
	23
	34
	1
	
	
	S
	918,0

	82
	Klevas paprastasis
	22
	42
	1
	
	
	S
	1134,0

	83
	Klevas paprastasis
	23
	45
	2
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	911,3

	84
	Klevas paprastasis
	20
	39
	1
	
	
	S
	1053,0

	85
	Klevas paprastasis
	20
	31
	2
	stelbiamas (-a)
	kirsti proj. tikslais
	S
	627,8

	86
	Uosis paprastasis
	29
	71
	2
	yra smulkių sausų šakų
	
	S
	1437,8

	87
	Klevas paprastasis
	19
	41
	1
	
	
	S
	1107,0

	88
	Klevas paprastasis
	18
	35
	1
	
	
	S
	945,0

	89
	Klevas paprastasis
	15
	28
	2
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	567,0

	90
	Beržas karpotasis
	23
	70
	1
	
	
	S
	1260,0

	91
	Klevas paprastasis
	19
	63
	3
	medienos puvinys, gražus
	
	S
	1275,8

	92
	Trešnė
	14
	57
	4
	kamieno žaizda (-os),medienos puvinys, yra drevių
	
	N
	769,5

	93
	Klevas paprastasis
	22
	49
	1
	
	
	S
	1323,0

	94
	Klevas paprastasis
	21
	46
	1
	
	
	S
	1242,0

	95
	Klevas paprastasis
	19
	71
	3
	kamieno žaizda (-os), kamieno dvišakumo plyšimas
	genėti
	S
	1437,8

	96
	Klevas paprastasis
	21
	70
	1
	2 kamienai, gražus
	
	S
	1890,0

	96
	Klevas paprastasis
	21
	55
	1
	
	
	S
	1485,0

	97
	Klevas paprastasis
	18
	59
	1
	
	
	S
	1593,0

	98
	Klevas paprastasis
	15
	43
	1
	
	
	S
	1161,0

	99
	Klevas paprastasis
	16
	49
	1
	žiemospirgis
	
	S
	1323,0

	100
	Klevas paprastasis
	16
	36
	1
	
	
	S
	972,0

	101
	Klevas paprastasis
	15
	39
	2
	2 kamienai, žiemospirgis
	
	S
	789,8

	101
	Klevas paprastasis
	15
	33
	1
	
	
	S
	891,0

	102
	Klevas paprastasis
	16
	36
	1
	
	
	S
	972,0

	103
	Klevas paprastasis
	15
	30
	1
	
	
	S
	810,0

	104
	Klevas paprastasis
	13
	41
	2
	žaizdos stambiose šakose
	genėti 1 šaką
	S
	830,3

	105
	Klevas paprastasis
	21
	52
	1
	
	
	S
	1404,0

	106
	Klevas paprastasis
	22
	38
	1
	
	
	S
	1026,0

	107
	Klevas paprastasis
	19
	41
	1
	
	
	S
	1107,0

	108
	Klevas paprastasis
	17
	28
	4
	medienos puvinys, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	378,0

	109
	Klevas paprastasis
	19
	31
	2
	yra sausų šakų
	
	S
	627,8

	110
	Klevas paprastasis
	21
	77
	4
	kamieno žaizda (-os), yra drevių
	uždažyti žaizdas
	S
	1039,5

	111
	Klevas paprastasis
	18
	42
	1
	
	
	S
	1134,0

	112
	Klevas paprastasis
	18
	50
	1
	
	
	S
	1350,0

	113
	Klevas paprastasis
	19
	49
	1
	
	
	S
	1323,0

	114
	Klevas paprastasis
	18
	53
	1
	
	
	S
	1431,0

	115
	Klevas paprastasis
	15
	36
	2
	žiemospirgis
	
	S
	729,0

	116
	Klevas paprastasis
	15
	32
	2
	žiemospirgis
	
	S
	648,0

	117
	Klevas paprastasis
	15
	33
	2
	yra drevių
	
	S
	668,3

	118
	Pušis paprastoji
	16
	37
	1
	2 kamienai
	
	S
	666,0

	118
	Klevas paprastasis
	16
	32
	1
	
	
	S
	864,0

	119
	Klevas paprastasis
	19
	65
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	1316,3

	120
	Klevas paprastasis
	19
	72
	1
	
	
	S
	1944,0

	121
	Klevas paprastasis
	18
	26
	1
	2 kamienai
	kirsti proj. tikslais
	S
	702,0

	121
	Klevas paprastasis
	18
	24
	1
	
	
	S
	648,0

	122
	Klevas paprastasis
	21
	44
	1
	
	
	S
	1188,0

	123
	Klevas paprastasis
	20
	54
	1
	
	
	S
	1458,0

	124
	Klevas paprastasis
	23
	24
	3
	stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	486,0

	125
	Klevas paprastasis
	25
	45
	1
	
	
	S
	1215,0

	126
	Klevas paprastasis
	24
	48
	1
	
	
	S
	1296,0

	127
	Klevas paprastasis
	25
	82
	4
	kamieno žaizda (-os), yra drevių
	
	S
	1107,0

	128
	Liepa mažalapė
	26
	64
	3
	medienos puvinys, yra sausų šakų
	
	S
	864,0

	129
	Klevas paprastasis
	21
	43
	2
	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys
	genėti 1 šaką
	S
	870,8

	130
	Klevas paprastasis
	22
	59
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	796,5

	131
	Klevas paprastasis
	20
	65
	1
	
	
	S
	1755,0

	132
	Klevas paprastasis
	15
	42
	1
	
	
	S
	1134,0

	133
	Klevas paprastasis
	24
	88
	2
	gražus, žiemospirgis
	
	S
	1782,0

	134
	Pušis paprastoji
	17
	33
	1
	
	genėti sausas šakas
	S
	594,0

	135
	Pušis paprastoji
	17
	34
	1
	
	genėti sausas šakas
	S
	612,0

	136
	Pušis paprastoji
	18
	28
	4
	kamieno žaizda (-os), stelbiamas (-a)
	
	S
	252,0

	137
	Pušis paprastoji
	12
	39
	1
	
	genėti sausas šakas
	S
	702,0

	138
	Klevas paprastasis
	13
	36
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	0

	139
	Uosis paprastasis
	26
	77
	1
	
	
	S
	2079,0

	140
	Uosis paprastasis
	5
	14
	4
	2 kamienai, medienos puvinys, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	189,0

	140
	Uosis paprastasis
	5
	13
	4
	medienos puvinys, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	175,5

	141
	Klevas paprastasis
	19
	49
	1
	
	
	S
	1323,0

	142
	Pušis paprastoji
	17
	30
	1
	
	genėti sausas šakas
	S
	540,0

	143
	Klevas paprastasis
	12
	36
	1
	
	
	S
	972,0

	144
	Gudobelė vienapiestė
	7
	20
	1
	2 kamienai
	
	N
	18,0

	144
	Gudobelė vienapiestė
	7
	19
	1
	
	
	N
	18,0

	145
	Pušis paprastoji
	16
	41
	3
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), stelbiamas (-a)
	
	S
	553,5

	145
	Pušis paprastoji
	17
	43
	1
	
	
	S
	774,0

	146
	Klevas paprastasis
	18
	48
	1
	
	
	S
	1296,0

	147
	Klevas paprastasis
	23
	47
	1
	
	
	S
	1269,0

	148
	Pušis paprastoji
	19
	42
	1
	
	
	S
	756,0

	149
	Pušis paprastoji
	22
	47
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	634,5

	150
	Klevas paprastasis
	19
	36
	3
	kamieno žaizda (-os)
	uždažyti žaizdas
	S
	729,0

	151
	Klevas paprastasis
	25
	71
	2
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	uždažyti žaizdas
	S
	1437,8

	152
	Liepa mažalapė
	24
	63
	1
	
	
	S
	1134,0

	153
	Klevas paprastasis
	17
	50
	2
	kamieno žaizda (-os), yra sausų šakų
	
	S
	1012,5

	154
	Klevas paprastasis
	19
	48
	3
	medienos puvinys
	
	S
	972,0

	155
	Klevas paprastasis
	21
	59
	1
	
	
	S
	1593,0

	156
	Klevas paprastasis
	12
	34
	2
	stelbiamas (-a)
	
	S
	688,5

	157
	Klevas paprastasis
	18
	42
	2
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	850,5

	158
	Klevas paprastasis
	19
	56
	1
	
	
	S
	1512,0

	159
	Klevas paprastasis
	23
	49
	1
	
	
	S
	1323,0

	160
	Klevas paprastasis
	23
	66
	3
	kamieno žaizda (-os)
	uždažyti žaizdas
	S
	1336,5

	161
	Klevas paprastasis
	22
	87
	2
	gražus, yra drevių
	
	S
	1761,8

	162
	Beržas karpotasis
	24
	63
	4
	medienos puvinys, yra drevių, žiemospirgis, stelbia vertingas rūšis
	kirsti 1 eilėje
	S
	567,0

	163
	Klevas paprastasis
	16
	59
	3
	yra drevių
	
	S
	1194,8

	164
	Klevas paprastasis
	18
	64
	4
	kamieno žaizda (-os), žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys
	genėti
	S
	864,0

	165
	Klevas paprastasis
	12
	44
	2
	žaizdos stambiose šakose
	
	S
	891,0

	166
	Ieva paprastoji
	13
	27
	1
	
	
	N
	486,0

	167
	Uosis paprastasis
	23
	53
	1
	
	
	S
	1431,0

	168
	Klevas paprastasis
	21
	67
	1
	2 kamienai
	
	S
	1809,0

	168
	Klevas paprastasis
	21
	60
	1
	
	
	S
	1620,0

	169
	Uosis paprastasis
	20
	61
	2
	yra sausų šakų
	
	S
	1235,3

	170
	Klevas paprastasis
	18
	40
	1
	
	
	S
	1080,0

	171
	Klevas paprastasis
	17
	36
	1
	
	
	S
	972,0

	172
	Klevas paprastasis
	17
	52
	1
	
	
	S
	1404,0

	173
	Klevas paprastasis
	16
	35
	1
	3 kamienai
	
	S
	945,0

	173
	Klevas paprastasis
	15
	25
	1
	
	
	S
	675,0

	173
	Klevas paprastasis
	9
	21
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	283,5

	174
	Klevas paprastasis
	20
	43
	1
	
	
	S
	1161,0

	175
	Klevas paprastasis
	18
	31
	3
	2 kamienai, yra sausų šakų, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	627,8

	175
	Klevas paprastasis
	17
	32
	1
	
	
	S
	864,0

	176
	Klevas paprastasis
	17
	47
	2
	yra drevių
	
	S
	951,8

	177
	Klevas paprastasis
	16
	32
	2
	2 kamienai, žiemospirgis
	kirsti proj. tikslais
	S
	648,0

	177
	Klevas paprastasis
	17
	22
	2
	stelbiamas (-a)
	kirsti proj. tikslais
	S
	445,5

	178
	Klevas paprastasis
	23
	144
	3
	Gamtos paminklas, įspūdingas, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių
	surišti lają!, lengvinti 1 šaką
	S
	2916,0

	179
	Klevas paprastasis
	19
	91
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	0

	180
	Klevas paprastasis
	18
	80
	3
	medienos puvinys, žiemospirgis
	
	S
	1620,0

	181
	Liepa mažalapė
	21
	61
	1
	
	
	S
	1098,0

	182
	Uosis paprastasis
	12
	19
	2
	2 kamienai, stelbiamas (-a)
	
	S
	384,8

	182
	Uosis paprastasis
	7
	14
	2
	stelbiamas (-a), pasviręs 30°
	
	S
	283,5

	183
	Liepa mažalapė
	25
	63
	1
	
	
	S
	1134,0

	184
	Klevas paprastasis
	17
	52
	1
	
	
	S
	1404,0

	185
	Lanksva guobalapė
	1
	
	1
	
	
	N
	46,0

	186
	Lanksva guobalapė
	1,3
	
	1
	
	
	N
	46,0

	187
	Klevas paprastasis
	17
	39
	5
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	S
	0

	187
	Klevas paprastasis
	15
	34
	1
	pasviręs 15°
	
	S
	918,0

	188
	Jazminas darželinis
	2,5
	
	1
	
	
	N
	46,0

	189
	Klevas paprastasis
	17
	45
	1
	
	
	S
	1215,0

	190
	Klevas paprastasis
	13
	31
	4
	yra drevių, stelbiamas (-a)
	kirsti 1 eilėje
	S
	418,5

	191
	10 Lanksva guobalapė
	1
	
	1
	gyvatvorė, karpoma, tanki
	
	N
	690,0

	192
	Beržas plaukuotasis
	19
	26
	1
	
	
	S
	468,0

	193
	Beržas karpotasis
	22
	43
	2
	lapų kenkėjai
	
	S
	580,5

	194
	Klevas paprastasis
	16
	33
	1
	
	
	S
	891,0

	195
	Klevas paprastasis
	13
	29
	1
	
	
	S
	783,0

	196
	Beržas karpotasis
	22
	57
	2
	
	
	S
	769,5

	197
	Klevas paprastasis
	20
	56
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių
	kirsti 1 eilėje
	S
	0

	198
	Klevas paprastasis
	21
	62
	1
	
	
	S
	1674,0

	199
	Klevas paprastasis
	25
	77
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	surišti lają
	S
	1039,5

	200
	Klevas paprastasis
	24
	45
	3
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	911,3

	201
	Klevas paprastasis
	23
	59
	2
	yra drevių
	
	S
	1194,8

	202
	Klevas paprastasis
	22
	55
	2
	kamieno žaizda (-os) šaknies
	uždažyti žaizdas
	S
	1113,8

	203
	Klevas paprastasis
	19
	39
	1
	
	
	S
	1053,0

	204
	Kriaušė miškinė
	15
	40
	2
	3 kamienai, kamieno žaizda (-os)
	
	S
	540,0

	204
	Kriaušė miškinė
	15
	35
	3
	kamieno žaizda (-os)
	
	S
	472,5

	204
	Kriaušė miškinė
	8
	20
	2
	stelbiamas (-a), pasvirusi 45°
	
	S
	270,0

	205
	Klevas paprastasis
	13
	28
	1
	
	
	S
	756,0

	206
	Blindė
	10
	22
	3
	3 kamienai, medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	148,5

	206
	Blindė
	10
	18
	3
	medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	121,5

	206
	Blindė
	9
	13
	3
	medienos puvinys
	kirsti 1 eilėje
	N
	87,8

	207
	Drebulė
	18
	36
	1
	
	
	N
	324,0

	208
	Klevas paprastasis
	11
	25
	1
	
	
	S
	675,0

	209
	Kadagys kininis 'Stricta'
	3,5
	
	1
	
	
	N
	46,0

	210
	Kadagys kininis 'Stricta'
	3,5
	
	1
	
	
	N
	46,0

	211
	Kadagys tarpinis
	0,7
	
	1
	
	
	N
	46,0

	212
	Šermukšnis paprastasis
	8
	20
	1
	
	
	S
	360,0

	213
	Tuja vakarinė 'Smaragd'
	1
	1
	1
	19 vnt.
	
	N
	342,0

	213
	Tuja vakarinė 'Smaragd'
	2
	1
	1
	6 vnt.
	
	N
	108,0

	214
	Buksmedis paprastasis
	1,7
	
	1
	
	
	N
	46,0

	215
	10 Lanksva guobalapė
	1
	
	1
	gyvatvorė, karpoma, tanki
	
	N
	368,0

	216
	Liepa mažalapė
	17
	72
	3
	kamieno žaizda (-os), yra drevių
	
	S
	972,0

	217
	Liepa mažalapė
	14
	42
	2
	kamieno žaizda (-os), yra drevių
	
	S
	567,0

	218
	Klevas paprastasis
	19
	54
	3
	netinkamas genėjimas, medienos puvinys
	
	S
	1093,5

	219
	Beržas karpotasis
	24
	44
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, (dančiasnapis)
	pažeminti iki 10 m H
	S
	0

	220
	Beržas karpotasis
	25
	57
	1
	
	
	S
	1026,0

	221
	Klevas paprastasis
	17
	40
	2
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys
	
	S
	810,0

	222
	Beržas karpotasis
	24
	62
	3
	netinkamas genėjimas, yra drevių
	
	S
	837,0

	223
	Liepa mažalapė
	22
	89
	5
	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, formuojasi kamieno dvišakumo plyšimas
	genėti, surišti lają
	S
	0

	223
	Liepa mažalapė
	22
	80
	3
	yra drevių
	
	S
	1080,0

	224
	Uosis paprastasis
	22
	52
	2
	kamieno žaizda (-os)
	uždažyti žaizdas
	S
	1053,0

	225
	Klevas paprastasis
	17
	46
	2
	žaizdos stambiose šakose
	
	S
	931,5

	226
	Liepa mažalapė
	20
	56
	1
	
	
	S
	1008,0

	227
	Liepa mažalapė
	18
	64
	1
	
	
	S
	1152,0

	228
	Klevas paprastasis
	19
	58
	5
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, žiemospirgis
	genėti
	S
	0

	229
	Liepa mažalapė
	4
	5
	1
	kelmo ataugos
	
	N
	90,0

	230
	Liepa mažalapė
	18
	33
	1
	
	
	S
	594,0

	231
	Klevas paprastasis
	18
	42
	1
	8 kamienai
	
	S
	1134,0

	231
	Klevas paprastasis
	18
	41
	1
	
	
	S
	1107,0

	231
	Klevas paprastasis
	18
	41
	1
	
	
	S
	1107,0

	231
	Klevas paprastasis
	12
	24
	3
	stelbiamas (-a)
	
	S
	486,0

	231
	Klevas paprastasis
	18
	36
	1
	
	
	S
	972,0

	231
	Klevas paprastasis
	12
	16
	3
	stelbiamas (-a)
	
	S
	324,0

	231
	Klevas paprastasis
	12
	22
	3
	stelbiamas (-a)
	
	S
	445,5

	231
	Klevas paprastasis
	16
	29
	1
	
	
	S
	783,0

	232
	Klevas paprastasis
	18
	39
	2
	yra drevių
	
	S
	789,8

	233
	Klevas paprastasis
	17
	28
	3
	stelbiamas (-a)
	
	S
	567,0

	234
	Klevas paprastasis
	18
	35
	1
	
	
	S
	945,0

	235
	Klevas paprastasis
	18
	46
	1
	2 kamienai
	
	S
	1242,0

	235
	Klevas paprastasis
	17
	31
	1
	
	
	S
	837,0

	236
	Klevas paprastasis
	18
	32
	1
	2 kamienai
	
	S
	864,0

	236
	Klevas paprastasis
	18
	33
	1
	
	
	S
	891,0

	237
	Klevas paprastasis
	19
	35
	1
	
	
	S
	945,0

	238
	Klevas paprastasis
	19
	43
	1
	
	
	S
	1161,0

	239
	Klevas paprastasis
	23
	82
	1
	gražus
	
	S
	2214,0

	240
	Liepa mažalapė
	20
	45
	2
	žiemospirgis
	
	S
	607,5

	241
	Liepa mažalapė
	17
	42
	3
	medienos puvinys, žiemospirgis
	
	S
	567,0

	242
	Liepa mažalapė
	16
	34
	1
	2 kamienai
	
	S
	612,0

	242
	Liepa mažalapė
	16
	29
	1
	
	
	S
	522,0

	243
	Liepa mažalapė
	18
	51
	1
	
	
	S
	918,0

	244
	Tuopa plaukuotavaisė
	15
	43
	4
	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų
	kirsti 1 eilėje
	N
	193,5

	
	Viso, €:
	
	
	
	
	
	245.693,5


